| Особенности Конструкции |  |  | Длина резьбы (мм) |  |  | Выступание теплового конуса изолятора |  |  | Встроенный помехоподавительный резистор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## М | Малогабаритная свеча для бензомоторного инструмента |  |  | 12.0 |  |  | Без выступания |  |  | #### Без резистора |
|  |  |  | ## Д | 18.0 17.5 |  | ## В | С выступанием |  | ## Р | С резистором |
| У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # А | - | У | 17 | Д | В | Р | М | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Резьба |  |  | Опорная поверхность |  |  | Калильное число |  | Центральный электрод* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### А | М14х1.25 |  |  | #### Плоская |  | Горячая свеча 8 11 14 17 20 23 26 Холодная свеча |  |  | Стандартный |
| М | М18х1.5 |  | ### К | Коническая |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ### М | С медным сердечником |

| Калильное число представляет собой число, характеризующее способность свечи работать в условиях эталонного двигателя (одноцилиндровая установка с нормальным режимом работы) без калильного зажигания. Возможны различные способы оценки свечи. - В нашей стране под калильным числом понимают значение среднего индикаторного давления эталонной одноцилиндровой установки с переменной степенью сжатия, при котором возникает калильное зажигание. - В ряде зарубежных стран под калильным числом понимается время, в течении которого эталонный двигатель работает до начала калильного зажигания. Калильные числа свечей зажигания "Бош" находятся в пределах 45…260 условных единиц. |  | Порядковый номер разработки или модернизации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовая конструкция |
|  |  | Целое число | Модернизированная конструкция (искровой зазор) |