АО “АвтоВАЗ” Генеральный Департамент Развития Управление Проектирования Электроники и электрооборудования

Keyword Protocol 2000 Спецификация канала связи с диагностическим оборудованием - Уровень обмена данными Состояние: Версия H - серийная. Дата: 2516 октября 2000г. Этот документ базируется на международном стандарте ISO 14230 - 3 Keyword Protocol 2000 и представляет собой спецификацию канала передачи данных между контроллерами системы управления двигателем Motronic 1.5.4N, “Январь-5” (8-ми и 16-ти клапанный, 1,5л двигатель, укомплектованный нейтрализатором и датчиком кислорода, нормы Евро-2) и диагностическим оборудованием. Пожалуйста присылайте Ваши замечания и предложения: тел. (8469) 37-80-67 e-mail: dbd@a3151.dd.vaz.tlt.ru

КБ систем управления двигателем Автор - Д.Б.Дударь

# 1. Введение.

Данный документ базируется и разработан для конкретной реализации программного обеспечения (ПО) контроллера системы управления двигателем (ЭБУ) M1.5.4N в соответствии с текущим состоянием разработки ПО. В него включены специфичные для данного проекта диагностические функции и параметры.

Для более детальной информации и общего описания протокола KWP2000, обращайтесь к международным стандартам ISO 14230-1...3 и German Implementation Specification - Part 3.

# 2. Нормативные документы.

Данный документ содержит ссылки и базируется на следующих международных стандартах:

ISO 14229		Road Vehicles - Diagnostic Systems

Diagnostic Services Specification

ISO 14230-1		Road Vehicles - Diagnostic Systems

Keyword Protocol 2000 Part 1: Physical Layer

ISO 14230-2		Road Vehicles - Diagnostic Systems

Keyword Protocol 2000 Part 2: Data Link Layer

ISO 14230-3		Road Vehicles - Diagnostic Systems

Keyword Protocol 2000 Part 3: Implementation

ISO 14230-3G	German Implementation Specification - Part 3

SAE J1930		E/E Systems Diagnostic Terms, Definitions,

Abbreviations & Acronyms.

SAE J2012		Diagnostic Trouble Codes.

3. Физическая архитектура.

Концепция физической реализации последовательного канала передачи данных на автомобилях ВАЗ показана ниже.

ЭБУ

Иммобилизатоp

Тестеp

К-линия

W-линия

K-линия

Рис. 1 - Архитектура.

K-линия используется для инициализации и обмена диагностическими сообщениями между различными блоками управления и диагностическим тестером, L-линия в данной архитектуре не используется. Изначально, контроллер подключен через W-линию только к иммобилизатору и не имеет выхода на K-линию и диагностический разъем. В случае успешного завершения процедуры иммобилизации, контроллер подключается, через иммобилизатор, к K-линии и диагностическому разъему. Остальные устройства подключаются к K-линии и диагностическому разъему непосредственно и иммобилизатор не влияет на процесс их обмена с тестером.

Примечание: данная концепция физической реализации справедлива для автомобилей укомплектованных иммобилизатором. При отсутствии иммобилизатора, контроллер подключен непосредственно к K-линии.

4. Структура сообщения.

Структура сообщения, в общем виде, состоит из трех частей:

- заголовок (Header);

- байты данных (Data bytes);

- контрольная сумма (Checksum).

4.1 Поддерживаемые типы заголовка сообщения.

| Header |  |  | Data bytes |  |  |  |  |  |  | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fmt | Tgt | Src |  |  | SId1 | ... | Data | ... |  | CS |
| 3 байта |  |  | макс. 63 байта |  |  |  |  |  |  | 1 байт |

| Header |  |  |  | Data bytes |  |  |  |  |  | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fmt | Tgt | Src | Len |  | SId1 | ... | Data | ... |  | CS |
| 4 байта |  |  |  | макс. 255 байт |  |  |  |  |  | 1 байт |

Где:

Fmt - байт определяющий формат сообщения;

Tgt - байт определяющий адрес приемника сообщения;

Src - байт определяющий адрес источника сообщения;

Len - байт определяющий длину сообщения при 4-x байтном заголовке;

1 - байт определяющий тип передаваемых данных, является частью байтов данных;

CS - байт контрольной суммы.

Данная реализация протокола поддерживает только два вышеприведенных типа заголовка.

4.2 Заголовок.

Заголовок может содержать три или четыре байта. Байт формата сообщения(Fmt) содержит информацию о типе сообщения, байты адреса приемника(Tgt) и источника сообщения(Src) содержат физические адреса контроллера системы управления двигателем и диагностического тестера.

4.2.1 Байт формата сообщения.

Байт формата сообщения включает 2 бита определяющих режим задания адресной информации (т.е. тип заголовка) и 6 бит определяющих длину сообщения (справедливо только для 3-х байтного заголовка). Распределение битовых полей байта формата выглядит следующим образом:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Бит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A0 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | L0 | Условное обозначение |

Поля A1,A0 определяют тип заголовка который используется в сообщении. Содержание данных полей для реализации коммуникационного канала между блоком управления и диагностическим тестером приведено в следующей таблице.

| A1 | A0 | Режим |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | с физической адресацией |

Поля L5...L0 определяют длину сообщения от начала поля данных до байта контрольной суммы (не включается), включая байт типа передаваемых данных(SId). Таким образом, для сообщений с 3-х байтным заголовком возможная длина поля данных сообщения находится в диапазоне от 1 до 63 байт. Для сообщений с 4-х байтным заголовком, возможная длина поля данных сообщения находится в диапазоне от 1 до 255 байт.

За дополнительной информацией обращайтесь к стандарту “ISO/WD14230-2: Keyword Protocol 2000 - Part2:Data Link Layer”.

4.2.2 Байт адреса приемника.

В реализации данного протокола используется физическая адресация. Поэтому, под адресом приемника сообщения подразумевается физический адрес блока управления, которому предназначено конкретное сообщение. Байт адреса приемника всегда используется совместно с байтом адреса источника. Согласно стандарту SAE J2178, физический адрес контроллера системы управления двигателем назначен равным 10h.

4.2.3 Байт адреса источника.

Для диагностического тестера физический адрес принят равным F1h, для иммобилизатора C0h. Иные адреса, данной реализацией не поддерживаются.

4.2.4 Байт длины поля данных.

Для данной реализации ПО блока управления M1.5.4N справедливы следующие ограничения длины буферов приема/передачи:

- длина буфера приема - 128 байт;

- длина буфера передачи - 128 байт.

- В соответствии с этими ограничениями возможные значения длины поля данных при приеме/передаче приведены ниже.

| - Тип заголовка | - Прием | - Передача |
| --- | --- | --- |
|  | - макс. кол-во байт | - макс. кол-во байт |
| - 3-х байтный | - 63 | - 63 |
| - 4-х байтный | - 123 | - 123 |

- 4.3 Байты данных.

- Поле данных может содержать различное число байт информации. Первым байтом поля данных всегда является байт типа передаваемых данных, который характеризует назначение передаваемой информации. Подробно значение байта типа передаваемых данных описано в разделах 5 и 6.

- 4.4 Байт контрольной суммы.

- Байт контрольной суммы вставляется в конец пакета сообщения и определяется как простая 8-ми битная сумма всех байт сообщения, исключая контрольную сумму.

- 5 Протокол передачи данных.

- В данном разделе подробно обсуждаются возможные форматы поля данных при передаче и приеме сообщений. Контроллер Motronic M1.5.4N поддерживает только “быструю” инициализацию. Для инициализации и передачи начальных сообщений диагностический тестер должен использовать скорость передачи данных равную 10400 бод, 8 бит данных, 1 стоп бит, без контроля четности.

- Механизм “быстрой” инициализации показан ниже:

- Допустимые значения временных интервалов TWuP и Tinil приведены в нижеследующей таблице:

|  |  | - min | - max |
| --- | --- | --- | --- |
| - TiniL | - 25+-1 ms | - 24 ms | - 26 ms |
| - TWuP | - 50+-1 ms | - 49 ms | - 51 ms |

- Возможные значения времени TIdle:

- -	первая передача после включения питания: 			TIdle = >200 ms

- -	после выполнения запроса StopCommunication Service:	TIdle = P3min

- -	после завершения коммуникаций по таймауту P3max: 	TIdle = 0

- 5.1 Временные параметры протокола передачи данных.

- В данной реализации протокола блок управления поддерживает набор нормальных временных параметров. Стандарт ISO 14230-2 определяет следующие временные параметры:

| - Наименование | - Описание |
| --- | --- |
| - P1 | - Межбайтовый интервал для ответа блока управления |
| - P2 | - Время между запросом тестера и ответом блока управления |
| - P3 | - Время между окончанием ответа блока управления и началом следующего запроса диагностического тестера |
| - P4 | - Межбайтовый интервал для запроса диагностического тестера |

- Временные соотношения для блока управления M1.5.4N приведены в таблице 5.1.

| - Временные | - Граничные значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - параметры | - минимальное | - разрешение | - максимальное | - разрешение |
| - P1 | - 0 | - - | - 20 | - - |
| - P2 | - 25 | - 0.5 | - 50 | - 0.5 |
| - P3 | - 100 | - 0.5 | - 5000 | - 100 |
| - P4 | - 0 | - 0.5 | - 20 | - 0.5 |

- Таблица 5.1 Временные параметры диагностического протокола.

- Примечание: все значения временных параметров приведены в мсек.

- Блок управления M1.5.4N не поддерживает изменение значений временных параметров.

- 5.2 Общий вид потока передачи данных.

- 5.2.1 Типовой поток сообщений с положительным/отрицательным ответом.

- Таблица приведенная ниже показывает типовой положительный ответ следующий за запросом и отрицательный ответ, и следующий за ним дополнительный запрос.

| - Диагностический тестер | - Контроллер |
| --- | --- |
| - <Идентификатор> Запрос[...] | - <Идентификатор> Положительный Ответ[...] |
| - <Идентификатор> Запрос[...] - <Идентификатор> Запрос[...] | - <Идентификатор> Отрицательный Ответ[КО] - <Идентификатор> Положительный Ответ[...] |

- Где:

- Идентификатор - первый байт поля данных, который определяет формат поля данных и тип передаваемых данных;

- КО - код ответа, определяет дальнейшие действия в случае отрицательного ответа.

- 5.2.2 Типовой поток сообщений с отрицательным ответом и кодом ответа “занят-повтори запрос”.

- Таблица приведенная ниже описывает поток сообщений с отрицательным ответом и кодом ответа установленным в значение “занят-повтори запрос”.

| - Диагностический тестер | - Контроллер |
| --- | --- |
| - <Идентификатор> Запрос[...] | - <Идентификатор> Отрицательный Ответ[занят-повтори запрос] |
| - <Идентификатор> Запрос[...] - <Идентификатор> Запрос[...] | - <Идентификатор> Отрицательный Ответ[занят-повтори запрос] - <Идентификатор> Положительный Ответ[...] |

- 5.2.3 Типовой поток сообщений с отрицательным ответом и кодом ответа “запрос получен корректно-задержка ответа”.

- Таблица приведенная ниже описывает поток сообщений с отрицательным ответом и кодом ответа установленным в значение “запрос получен корректно-задержка ответа”.

| - Диагностический тестер | - Контроллер |
| --- | --- |
| - <Идентификатор> Запрос[...] | - <Идентификатор> Отриц. Ответ[запрос получен корректно-задержка ответа] - <Идентификатор> Отриц. Ответ[запрос получен корректно-задержка ответа] - <Идентификатор> Положительный Ответ[...] |

- 5.3 Сводная таблица значений идентификатора.

- В левой колонке нижеследующей таблицы приводится список определяемых настоящим документом имен идентификатора при обмене сообщениями между контроллером системы управления двигателем и диагностическим тестером. В средней колонке приводятся назначенные им шестнадцатиричные(Hex) коды запроса. В правой колонке соответствующие им коды положительного ответа. Коды положительного ответа формируются из соответствующих им кодов запроса установкой значения бита 6 равным логической “1”. Идентификатор отрицательного ответа всегда равен 7F(Hex).

| - Междунаpодное наименование идентификатора | - Сокращение | - Значение кода(Hex) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Запpос | - Ответ |
| - startCommunication | - STC | - 81 | - C1 |
| - stopCommunication | - SPC | - 82 | - C2 |
| - startDiagnosticSession | - STDS | - 10 | - 50 |
| - stopDiagnosticSession | - SPDS | - 20 | - 60 |
| - ecuReset | - ER | - 11 | - 51 |
| - clearDiagnosticInformation | - CDI | - 14 | - 54 |
| - readDiagnosticTroubleCodesByStatus | - RDTCBS | - 18 | - 58 |
| - readEcuIdentification | - REI | - 1A | - 5A |
| - readDataByLocalIdentifier | - RDBLI | - 21 | - 61 |
| - readMemoryByAddress | - RMBA | - 23 | - 63 |
| - inputOutputControlByLocalIdentifier | - IOCBLI | - 30 | - 70 |
| - writeDataByLocalIdentifier | - WDBLI | - 3B | - 7B |
| - testerPresent | - TP | - 3E | - 7E |

- Таблица 5.3 Описание идентификаторов поля данных сообщения.

- Примечание: функция readMemoryByAddress будет поддерживаться в блоках управления выпущенных в начале 2000 года.

- 5.4 Сводная таблица значений кодов ответа.

- В нижеследующей таблице приводится список и назначенные значения кодов ответа специфицируемых настоящим документом.

| - Hex Значение | - Код ответа | - Сокращение |
| --- | --- | --- |
| - 10 | - generalReject - Запрос отклонен, но приемник не специфицирует причину отклонения. | - GR |
| - 11 | - serviceNotSupported - Этот код ответа показывает, что запрос не может быть выполнен потому, что приемник не поддерживает данный вид запроса. | - SNS |
| - 12 | - subFunctionNotSupported-invalidFormat - Этот код ответа показывает, что запрашиваемое действие не может быть выполнено потому, что приемник не поддерживает аргументы сообщения или формат байт аргументов не соответствует предписываемому. | - SFNS-IF |
| - 21 | - busy-RepeatRequest - Этот код ответа показывает, что приемник временно слишком занят, чтобы выполнить запрашиваемое действие. В этой ситуации повторный запрос будет выполняться с заполнением всего поля данных. Когда приемник сможет завершить выполнение запрашиваемого действия, он пошлет положительный ответ. | - B-RR |
| - 31 | - requestOutOfRange - Этот код ответа показывает, что запрашиваемое действие не может быть выполнено потому, что приемник определяет - значение байт данных, по контексту, выходит за допустимый диапазон. | - ROOR |
| - 72 | - transferAborted - Этот код ответа показывает, что процесс передачи данных был прерван по неизвестной причине и не может быть завершен позже. | - TA |
| - 77 | - blockTransferDataChecksumError - Этот код ответа показывает, что контрольная сумма данных принятого сообщения не соответствует ожидаемой. | - BTDCE |

- Таблица 5.4 Описание кодов ответа.

# 6 Описание реализуемых функций обмена данными.

- 6.1 Функции инициализации и окончания обмена.

- 6.1.1 Функция startCommunication.

- Данная функция инициализирует процесс обмена данными между диагностическим тестером и контроллером. На запрос startCommunication не может быть получен отрицательный ответ. В случае успешного завершения, сеанс обмена данными всегда заканчивается функцией stopCommunication.

- 6.1.1.1 Определение параметров.

- Параметр KeyBytes используется в положительном ответе функции startCommunication, чтобы информировать диагностический тестер о поддерживаемых форматах обмена данными.

| - Hex Значение | - Описание параметра |
| --- | --- |
| - 6B8F | - Данное значение KeyBytes однозначно определяет поддерживаемые типы заголовка и временные параметры обмена. |

- Таблица 6.1.1.1 Определение величины KeyBytes.

- 6.1.1.2 Формат поля данных сообщения.

| - Байт данных | - Имя параметра | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Идентификатоp запроса startCommunication | - 81 | - STC |

- Таблица 6.1.1.2.1 - Пример сообщения с запросом startCommunication

| - Байт данных | - Имя параметра | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Положительный ответ startCommunication | - C1 | - STCPR |
| - #2 | - Keybyte1 | - 6B | - KB1 |
| - #3 | - Keybyte2 | - 8F | - KB2 |

- Таблица 6.1.1.2.2 - Пример положительного ответа на запрос startCommunication

- 6.1.2 Функция stopCommunication.

- Данная функция завершает процесс обмена данными между диагностическим тестером и контроллером.

- 6.1.2.1 Определение параметров.

- Данная функция не имеет параметров.

- 6.1.2.2 Формат поля данных сообщения.

| - Байт данных | - Имя параметра | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Идентификатоp запроса stopCommunication | - 82 | - SPC |

- Таблица 6.1.2.2.1 - Пример сообщения с запросом stopCommunication

| - Байт данных | - Имя параметра | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Положительный ответ stopCommunication | - C2 | - SPCPR |

- Таблица 6.1.2.2.2 - Пример положительного ответа на запрос stopCommunication

| - Байт данных | - Имя параметра | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Отpицательный ответ | - 7F | - NR |
| - #2 | - Идентификатоp запроса stopCommunication | - 82 | - SCR |
| - #3 | - responseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | - xx=[00-FF] | - RC_... |

- Таблица 6.1.2.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос stopCommunication

- 6.2 Функции управления обменом диагностической информацией.

- 6.2.1 Функция startDiagnosticSession.

- Данная функция используется, чтобы начать сеанс диагностического обмена данными между блоком управления и тестером, и позволяет тестеру выбрать различные режимы диагностического обмена. Сеанс диагностики может начаться, только если предварительно была разрешена коммуникационная сессия.

- 6.2.1.1 Определение параметров.

- Параметр diagnosticMode используется, чтобы диагностический тестер мог выбрать необходимый режим диагностического обмена данными. Данный документ определяет следующее значение этого параметра:

| - Hex Значение | - Описание параметра | - Сокращение |
| --- | --- | --- |
| - 81 | - defaultMode-StandartDiagnosticMode - Данное значение однозначно определяет режим диагностического обмена данными. Наличие функции startDiagnosticSession с параметром defaultMode не является обязательным в протоколе обмена. Данный режим устанавливается по умолчанию после полного завершения процедуры инициализации обмена данными между блоком управления и тестером. | - DCM_DTM |

- Таблица 6.2.1.1.1 Определение значения параметра diagnosticMode.

- Параметр baudrateMode используется, чтобы установить желаемую скорость обмена диагностическими данными, отличную от стандартной. Данный параметр не определяется стандартом ISO14230. Тестер может переключиться на новую скорость передачи данных только после получения положительного ответа. Настоящий документ определяет следующие значения этого параметра:

| - Hex Значение | - Описание параметра | - Сокращение |
| --- | --- | --- |
| - 0A | - normalBaudrate - Данное значение параметра означает, что для диагностического обмена данными используется скорость 10400 бод, определяемая стандартом ISO14230. | - BRM_NBR |
| - 26 | - highBaudrate - Данное значение параметра означает, что для диагностического обмена данными используется скорость 38400 бод, не определяемая стандартом ISO14230. | - BRM_HBR |
| - 39 | - enhancedBaudrate - Данное значение параметра означает, что для диагностического обмена данными используется скорость 57600 бод, не определяемая стандартом ISO14230. | - BRM_EBR |

- Таблица 6.2.1.1.2 Определение значения параметра baudrateMode.

- 6.2.1.2 Формат поля данных сообщения.

| - Байт данных | - Имя параметра | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Идентификатоp запроса startDiagnosticSession | - 10 | - STDS |
| - #2 | - diagnosticMode | - 81 | - DCM_DTM |
| - #3 | - baudrateMode=highBaudrate | - 26 | - BRM_HBR |

- Таблица 6.2.1.2.1 - Пример сообщения с запросом startDiagnosticSession

| - Байт данных | - Имя параметра | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Положительный ответ startDiagnosticSession | - 50 | - STDSPR |
| - #2 | - diagnosticMode | - 81 | - DCM_DTM |

- Таблица 6.2.1.2.2 - Пример положительного ответа на запрос startDiagnosticSession

| - Байт данных | - Имя параметра | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Отpицательный ответ | - 7F | - NR |
| - #2 | - Идентификатоp запpоса startDiagnosticSession | - 10 | - STDS |
| - #3 | - responseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | - xx=[00-FF] | - RC_... |

- Таблица 6.2.1.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос startDiagnosticSession

- 6.2.2 Функция stopDiagnosticSession.

- Данная функция используется чтобы закрыть текущий режим диагностического обмена данными.

- При использовании данной функции должны соблюдаться следующие правила:

- Сеанс диагностики может быть остановлен, только если предварительно были разрешены сессии обмена данными и диагностики.

- Если не была загружена какая-либо диагностическая сессия, активным является режим диагностики по умолчанию. Режим диагностики по умолчанию не может быть запрещен функцией stopDiagnosticSession.

- Если блок управления посылает положительный ответ на запрос stopDiagnosticSession, он должен восстановить скорость и временные значения протокола обмена данными используемые по умолчанию.

- Если блок управления посылает положительный ответ на запрос stopDiagnosticSession, он останавливает текущую диагностическую сессию и выполняет операции необходимые чтобы вернуться к нормальному рабочему состоянию.

- Если блок управления получает запрос stopDiagnosticSession, находясь в диагностическом режиме принятом по умолчанию, он должен послать тестеру сообщение с положительным ответом и немедленно обновить все временные параметры обмена данными.

- Тестер должен посылать сообщение с запросом stopDiagnosticSession до прекращения обмена данными при помощи функции stopCommunication, но только в том случае, если предварительно диагностическая сессия была запущена при помощи функции startDiagnosticSession.

- Если блок управления, на запрос stopDiagnosticSession, посылает сообщение с отрицательным ответом, активная сессия должна продолжаться.

- 6.2.2.1 Определение параметров.

- Данная функция не имеет параметров.

- 6.2.2.2 Формат поля данных сообщения.

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Идентификатоp запpоса stopDiagnosticSession | - 20 | - SPDS |

- Таблица 6.2.2.2.1 - Пример сообщения с запросом stopDiagnosticSession

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Положительный ответ stopDiagnosticSession | - 60 | - SPDSPR |

- Таблица 6.2.2.2.2 - Пример положительного ответа на запрос stopDiagnosticSession

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Отpицательный ответ | - 7F | - NR |
| - #2 | - Идентификатоp запpоса stopDiagnosticSession | - 20 | - SPDS |
| - #3 | - responseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | - xx=[00-FF] | - RC_... |

- Таблица 6.2.2.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос stopDiagnosticSession

- 6.2.3 Функция testerPresent.

- Данная функция должна использоваться, чтобы тестер мог сообщить блоку управления о своем присутствии на диагностической линии связи. Данная функция требуется, чтобы предотвратить возврат блока управления к нормальному режиму работы при отсутствии, в течение некоторого времени (см табл.5.1), запросов от тестера.

- При этом должны соблюдаться следующие правила:

- Наличие этого запроса поддерживает наличие связи между тестером и блоком управления.

- Наличие положительного ответа на этот запрос показывает, что блок управления находится в диагностическом режиме работы.

6.2.3.1 Определение параметров.

В данной функции используется параметр responseRequired, который показывает блоку управления требуется ли посылать ответное сообщение или нет. Значения этого параметра определены в таблице приведенной ниже:

| Hex Значение | Описание паpаметpа | Сокращение |
| --- | --- | --- |
| 01 | yes Блок управления должен послать ответное сообщение на запрос тестера. | Y |
| 02 | no Блок управления не должен посылать ответное сообщение на запрос тестера. | NO |

Таблица 6.2.3.1 Определение значений параметра responseRequired.

6.2.3.2 Формат поля данных сообщения.

| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Идентификатоp запpоса testerPresent | 3E | TP |
| #2 | responseRequired=[см.таблицу 6.2.3.1] | xx | RRD_... |

Таблица 6.2.3.2.1 - Пример сообщения с запросом testerPresent

| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Положительный ответ testerPresent | 7E | TPPR |

Таблица 6.2.3.2.2 - Пример положительного ответа на запрос testerPresent

| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Отpицательный ответ | 7F | NR |
| #2 | Идентификатоp запpоса testerPresent | 3E | TP |
| #3 | responseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | xx=[00-FF] | RC_... |

Таблица 6.2.3.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос testerPresent

6.2.4 Функция ecuReset.

Данная функция предназначена для выполнения сброса блока управления. Вид сброса определяется значением параметра resetMode. Положительный ответ на запрос ecuReset должен быть послан блоком управления до того как он выполнит процедуру сброса.

6.2.4.1 Определение параметров.

В данной функции используется параметр resetMode, который определяет тип сброса выполняемого блоком управления. Значение этого параметра определено в таблице приведенной ниже:

| Hex Значение | Описание паpаметpа | Сокращение |
| --- | --- | --- |
| 01 | powerOn Это значение параметра означает, что блок управления должен выполнить сброс аналогичный полному аппаратному сбросу, который происходит во время цикла выключения/включения ключом зажигания. После того как блок управления выполнит процедуру сброса, тестер должен восстановить связь по диагностической линии. | PO |

Таблица 6.2.4.1 Определение значений параметра responseRequired.

Параметр resetStatus, который может использоваться в сообщении с положительным ответом на запрос ecuReset, не применяется в данной реализации диагностического протокола.

6.2.4.2 Формат поля данных сообщения.

| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Идентификатоp запpоса ecuReset | 11 | ER |
| #2 | resetMode | 01 | RM_PO |

Таблица 6.2.4.2.1 - Пример сообщения с запросом ecuReset

| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Положительный ответ ecuReset | 51 | ERPR |

Таблица 6.2.4.2.2 - Пример положительного ответа на запрос ecuReset

| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Отpицательный ответ | 7F | NR |
| #2 | Идентификатоp запpоса ecuReset | 11 | ER |
| #3 | responseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | xx=[00-FF] | RC_... |

Таблица 6.2.4.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос ecuReset

6.2.5 Функция readEcuIdentification.

Данная функция предназначена для запроса идентификационных данных из блока управления. Тип идентификационных данных, запрашиваемых тестером определяется параметром identificationOption. Этот параметр всегда должен быть возвращен в положительном ответе в качестве первого параметра ответного сообщения.

6.2.5.1 Определение параметров.

В данной функции используется параметр identificationOption, который определяет тип идентификационных данных запрашиваемых тестером. Значение этого параметра определено в таблице приведенной ниже:

| Hex Значение | Описание паpаметpа | Сокращение |
| --- | --- | --- |
| 80 | ECUIdentificationDataTable Данное значение информирует блок управления, что тестер должен получить полную таблицу идентификационных данных. Информация содержащаяся в ECUIdentificationDataTable включает в себя все данные из диапазона значений параметра identificationOption от 90h до 9Ah. | ECUIDT |
| 90 | VIN(Vehicle Identification Number) Данное значение параметра означает, что блок управления сообщает тестеру модель автомобиля. | VIN |
| 91 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber Данное значение параметра означает, что блок управления сообщает тестеру свой заводской номер согласно конструкторской документации. | VMECUHN |
| 92 | systemSupplierECUHardwareNumber Данное значение параметра означает, что блок управления сообщает тестеру код блока управления по обозначению поставщика. | SSECUHN |
| 94 | systemSupplierECUSoftwareNumber Данное значение параметра означает, что блок управления сообщает тестеру код программного обеспечения блока управления по обозначению поставщика. | SSECUSN |
| 97 | systemNameOrEngineType Данное значение параметра означает, что блок управления сообщает тестеру условное наименование системы и тип двигателя. | SNOET |
| Hex Значение | Описание паpаметpа | Сокращение |
| 98 | repairShopCode Данное значение параметра означает, что блок управления сообщает тестеру код для запасных частей. | RSC |
| 99 | ProgrammingDate Данное значение параметра означает, что блок управления сообщает тестеру дату подготовки прошивки ПЗУ. | PD |
| 9A | vehicleManufacturerECUIdentifier Данное значение параметра означает, что блок управления сообщает тестеру идентификационные данные согласно обозначению производителя. | VMECUID |

Таблица 6.2.5.1.1 Определение значений параметра identificationOption.

Примечание: значения параметра identificationOption равные 90h и 98h в текущей версии программного обеспечения передаются блоком управления, но могут не содержать необходимой информации.

В таблице приведенной ниже приводится пример идентификационных данных блока управления:

| Наименование паpаметpа | Значение | Длина данных | Тип Масштабирования |
| --- | --- | --- | --- |
| VIN(Vehicle Identification Number) | VAZ21083-0000010-20 | 19 | ASCII |
| vehicleManufacturerECUHardwareNumber | 2112 -1411020-40 | 16 | ASCII |
| systemSupplierECUHardwareNumber | 0261123456 | 10 | ASCII |
| systemSupplierECUSoftwareNumber | 1411000-00 | 10 | ASCII |
| systemNameOrEngineType | SAMARA-1.5L, 8V | 15 | ASCII |
| repairShopCode | 2850358 | 7 | ASCII |
| ProgrammingDate(ДД-ММ-ГГГГ) | 05-07-1996 | 10 | ASCII |
| vehicleManufacturerECUIdentifier | M1V05E02 | 8 | ASCII |

Таблица 6.2.5.1.2 Пример идентификационных данных блока управления.

6.2.5.2 Формат поля данных сообщения.

| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Идентификатоp запpоса readECUIdentification | 1A | REI |
| #2 | identificationOption=ECUIdentificationDataTable | 80 | IO_ECUIDT |

Таблица 6.2.5.2.1 - Пример сообщения с запросом readECUIdentification

| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Положительный ответ readECUIdentification | 5A | REIPR |
| #2 | identificationOption=ECUIdentificationDataTable | 80 | IO_ECUIDT |
| #3 | vehicleIdentificationNumber {V} | 56 | VIN |
| #4 | vehicleIdentificationNumber {A} | 41 | VIN |
| #5 | vehicleIdentificationNumber {Z} | 5A | VIN |
| #6 | vehicleIdentificationNumber {2} | 32 | VIN |
| #7 | vehicleIdentificationNumber {1} | 31 | VIN |
| #8 | vehicleIdentificationNumber {0} | 30 | VIN |
| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| #9 | vehicleIdentificationNumber {8} | 38 | VIN |
| #10 | vehicleIdentificationNumber {3} | 33 | VIN |
| #11 | vehicleIdentificationNumber {-} | 2D | VIN |
| #12 | vehicleIdentificationNumber {0} | 30 | VIN |
| #13 | vehicleIdentificationNumber {0} | 30 | VIN |
| #14 | vehicleIdentificationNumber {0} | 30 | VIN |
| #15 | vehicleIdentificationNumber {0} | 30 | VIN |
| #16 | vehicleIdentificationNumber {0} | 30 | VIN |
| #17 | vehicleIdentificationNumber {1} | 31 | VIN |
| #18 | vehicleIdentificationNumber {0} | 30 | VIN |
| #19 | vehicleIdentificationNumber {-} | 2D | VIN |
| #20 | vehicleIdentificationNumber {2} | 32 | VIN |
| #21 | vehicleIdentificationNumber {0} | 30 | VIN |
| #22 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {2} | 32 | VMECUHN |
| #23 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {1} | 31 | VMECUHN |
| #24 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {1} | 31 | VMECUHN |
| #25 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {2} | 32 | VMECUHN |
| #26 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber { } | 20 | VMECUHN |
| #27 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {-} | 2D | VMECUHN |
| #28 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {1} | 31 | VMECUHN |
| #29 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {4} | 34 | VMECUHN |
| #30 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {1} | 31 | VMECUHN |
| #31 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {1} | 31 | VMECUHN |
| #32 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {0} | 30 | VMECUHN |
| #33 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {2} | 32 | VMECUHN |
| #34 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {0} | 30 | VMECUHN |
| #35 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {-} | 2D | VMECUHN |
| #36 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {6} | 36 | VMECUHN |
| #37 | vehicleManufacturerECUHardwareNumber {0} | 30 | VMECUHN |
| #38 | systemSupplierECUHardwareNumber {0} | 30 | SSECUHN |
| #39 | systemSupplierECUHardwareNumber {2} | 32 | SSECUHN |
| #40 | systemSupplierECUHardwareNumber {6} | 36 | SSECUHN |
| #41 | systemSupplierECUHardwareNumber {1} | 31 | SSECUHN |
| #42 | systemSupplierECUHardwareNumber {1} | 31 | SSECUHN |
| #43 | systemSupplierECUHardwareNumber {2} | 32 | SSECUHN |
| #44 | systemSupplierECUHardwareNumber {3} | 33 | SSECUHN |
| #45 | systemSupplierECUHardwareNumber {4} | 34 | SSECUHN |
| #46 | systemSupplierECUHardwareNumber {5} | 35 | SSECUHN |
| #47 | systemSupplierECUHardwareNumber {6} | 36 | SSECUHN |
| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| #48 | systemSupplierECUSoftwareNumber {1} | 31 | SSECUSN |
| #49 | systemSupplierECUSoftwareNumber {4} | 34 | SSECUSN |
| #50 | systemSupplierECUSoftwareNumber {1} | 31 | SSECUSN |
| #51 | systemSupplierECUSoftwareNumber {1} | 31 | SSECUSN |
| #52 | systemSupplierECUSoftwareNumber {0} | 30 | SSECUSN |
| #53 | systemSupplierECUSoftwareNumber {0} | 30 | SSECUSN |
| #54 | systemSupplierECUSoftwareNumber {0} | 30 | SSECUSN |
| #55 | systemSupplierECUSoftwareNumber {-} | 2D | SSECUSN |
| #56 | systemSupplierECUSoftwareNumber {0} | 30 | SSECUSN |
| #57 | systemSupplierECUSoftwareNumber {0} | 30 | SSECUSN |
| #58 | systemNameOrEngineType {S} | 53 | SNOET |
| #59 | systemNameOrEngineType {A} | 41 | SNOET |
| #60 | systemNameOrEngineType {M} | 4D | SNOET |
| #61 | systemNameOrEngineType {A} | 41 | SNOET |
| #62 | systemNameOrEngineType {R} | 52 | SNOET |
| #63 | systemNameOrEngineType {A} | 41 | SNOET |
| #64 | systemNameOrEngineType {-} | 2D | SNOET |
| #65 | systemNameOrEngineType {1} | 31 | SNOET |
| #66 | systemNameOrEngineType {.} | 2E | SNOET |
| #67 | systemNameOrEngineType {5} | 35 | SNOET |
| #68 | systemNameOrEngineType {l} | 6C | SNOET |
| #69 | systemNameOrEngineType {,} | 2C | SNOET |
| #70 | systemNameOrEngineType { } | 20 | SNOET |
| #71 | systemNameOrEngineType {8} | 38 | SNOET |
| #72 | systemNameOrEngineType {V} | 56 | SNOET |
| #73 | repairShopCode {2} | 32 | RSC |
| #74 | repairShopCode {8} | 38 | RSC |
| #75 | repairShopCode {5} | 35 | RSC |
| #76 | repairShopCode {0} | 30 | RSC |
| #77 | repairShopCode {3} | 33 | RSC |
| #78 | repairShopCode {5} | 35 | RSC |
| #79 | repairShopCode {8} | 38 | RSC |
| #80 | ProgrammingDate {0} | 30 | PD |
| #81 | ProgrammingDate {5} | 35 | PD |
| #82 | ProgrammingDate {-} | 2D | PD |
| #83 | ProgrammingDate {0} | 30 | PD |
| #84 | ProgrammingDate {7} | 37 | PD |
| #85 | ProgrammingDate {-} | 2D | PD |
| #86 | ProgrammingDate {1} | 31 | PD |
| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| #87 | ProgrammingDate {9} | 39 | PD |
| #88 | ProgrammingDate {9} | 39 | PD |
| #89 | ProgrammingDate {6} | 36 | PD |
| #90 | vehicleManufacturerECUIdentifier {M} | 4D | VMECUID |
| #91 | vehicleManufacturerECUIdentifier {1} | 31 | VMECUID |
| #92 | vehicleManufacturerECUIdentifier {V} | 56 | VMECUID |
| #93 | vehicleManufacturerECUIdentifier {1} | 31 | VMECUID |
| #94 | vehicleManufacturerECUIdentifier {3} | 33 | VMECUID |
| #95 | vehicleManufacturerECUIdentifier {F} | 46 | VMECUID |
| #96 | vehicleManufacturerECUIdentifier {0} | 30 | VMECUID |
| #97 | vehicleManufacturerECUIdentifier {4} | 34 | VMECUID |

Таблица 6.2.5.2.2 - Пример положительного ответа на запрос readECUIdentification

| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Отpицательный ответ | 7F | NR |
| #2 | Идентификатоp запpоса readECUIdentification | 1A | REI |
| #3 | responseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | xx=[00-FF] | RC_... |

Таблица 6.2.5.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос readECUIdentification

6.3 Функции передачи диагностических данных.

6.3.1 Функция clearDiagnosticInformation.

Данная функция используется тестером, чтобы стереть коды неисправностей в памяти блока управления. В данной реализации протокола существует возможность стереть только все коды неисправностей одновременно. Если блок управления получил запрос clearDiagnosticInformation, но не имеет установленных кодов неисправностей, он, тем не менее, должен послать положительный ответ на этот запрос.

6.3.1.1 Определение параметров.

Данная функция использует параметр groupOfDiagnosticInformation, который определяет какую функциональную группу кодов неисправностей или конкретный код неисправности требуется очистить. Стандарт определяет следующие функциональные группы: POWERTRAIN(двигатель и трансмиссия), CHASSIS(шасси), BODY(кузов), UNDEFINED (неопределенная), ALL(все системы автомобиля). Данные функциональные группы и конкретные коды неисправностей определены стандартом SAE J2012. Для определения значений данного параметра используется десятичная (BCD) кодировка. В приложении 1 приводится таблица поддерживаемых кодов неисправностей. Таблица приведенная ниже показывает возможные значения параметра groupOfDiagnosticInformation.

| Hex Значение | Запрос для группы | Запрос для DTC | Описание паpаметpа | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 |  |  | Powertrain Group Данное значение параметра означает, что тестер запрашивает стирание всех кодов неисправностей для систем управления двигателем и трансмиссией. | PG |
| Hex Значение | Запрос для группы | Запрос для DTC | Описание паpаметpа | Сокращение |
| FF00 |  |  | All Groups Данное значение параметра означает, что тестер запрашивает стирание всех кодов неисправностей для всех систем автомобиля. | AG |

Таблица 6.3.1.1 Определение значений параметра groupDiagnosticInformation.

6.3.1.2 Формат поля данных сообщения.

В этом пункте приведены два примера реализации поля данных сообщения для функции clearDiagnosticInformation.

- Пример для значения параметра groupOfDiagnosticInformation, которому присвоено значение функциональной группы.

| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Идентификатоp запpоса clearDiagnosticInformation | 14 | CDI |
| #2 | groupOfDiagnosticInformation=Powertrain{старший байт} | 00 | GODI_PG |
| #3 | groupOfDiagnosticInformation=Powertrain{младший байт} | 00 | GODI_PG |

Таблица 6.3.1.2.1 - Пример сообщения с запросом clearDiagnosticInformation

| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Положительный ответ clearDiagnosticInformation | 54 | CDIPR |
| #2 | groupOfDiagnosticInformation=Powertrain{старший байт} | 00 | GODI_PG |
| #3 | groupOfDiagnosticInformation=Powertrain{младший байт} | 00 | GODI_PG |

Таблица 6.3.1.2.2 - Пример положительного ответа на запрос clearDiagnosticInformation

| Байт данных | Имя паpаметpа | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Отpицательный ответ | 7F | NR |
| #2 | Идентификатоp запpоса clearDiagnosticInformation | 14 | CDI |
| #3 | responseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | xx=[00-FF] | RC_... |

Таблица 6.3.1.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос clearDiagnosticInformation

6.3.2 Функция readDiagnosticTroubleCodesByStatus.

Данная функция используется тестером, чтобы считать коды неисправностей сохраненные в памяти блока управления вместе с их статусом. Блок управления возвращает коды неисправностей для конкретной функциональной группы, заданной в запросе тестера. Если блок управления не содержит в памяти никаких кодов неисправностей, он возвращает параметр numberOfDTC установленный в значение 00h. Эта ситуация означает, что блок управления не включает в ответное сообщение коды неисправностей и их статус.

Замечание:	коды неисправностей должны пересылаться блоком 
	управления в порядке их обнаружения логикой поиска
	неисправностей!

6.3.2.1 Определение параметров.

- Параметр statusOfDTC-Request используется тестером в запросе, чтобы получить от блока управления коды неисправностей вместе с их статусом. Значение этого параметра определено в нижеследующей таблице:

| - Hex Значение | - Описание паpаметpа | - Сокращение |
| --- | --- | --- |
| - 00 | - statusOfDTC-Request - Данное значение информирует блок управления, что тестер должен получить все коды неисправностей, которые были установлены, вместе с их статусом. | - SODTC_RT |

- Таблица 6.3.2.1.1 Определение значения параметра statusOfDTC в запросе тестера.

- Параметр statusOfDTC-Response используется блоком управления в сообщении с положительным ответом, чтобы снабдить каждый код неисправности информацией о состоянии (статусе). За дополнительной информацией о содержании байта статуса обращайтесь к стандарту ISO 14230-3.

- Параметр groupOfDTC используется, чтобы идентифицировать функциональную группу кодов неисправностей. Настоящий документ определяет следующие значения этого параметра:

| - Hex Значение | - Описание паpаметpа | - Сокращение |
| --- | --- | --- |
| - 0000 | - Powertrain Group - Данное значение параметра означает, что тестер запрашивает коды неисправностей для систем управления двигателем и трансмиссией. | - PG |
| - FF00 | - All Groups - Данное значение параметра означает, что тестер запрашивает коды неисправностей для всех систем автомобиля. | - AG |

- Таблица 6.3.2.1.2 Определение значений параметра groupOfDTC.

- Параметр numberOfDTC используется в сообщении с положительным ответом, чтобы информировать тестер как много кодов неисправностей обнаружено блоком управления. Возможные значения этого параметра приведены в нижеследующей таблице:

| - Hex Значение | - Описание паpаметpа | - Сокращение |
| --- | --- | --- |
| - 00 | - noDTCStored - Данное значение параметра означает, что блок управления не обнаружил неисправностей. | - NODTCS |
| - 01-25 | - numberOfDTCStored - Данное значение параметра означает количество обнаруженных и сохраненных в NVRAM кодов неисправностей. | - NRODTCS |

- Таблица 6.3.2.1.3 Определение значений параметра numberOfDTC.

- Параметр listOfDTCAndStatus используется в сообщении с положительным ответом, чтобы информировать тестер об установленных кодах неисправностей и их статусе. Параметр listOfDTCAndStatus представляет собой блок данных содержащий обнаруженные коды неисправностей и их статусы. Если блок управления не обнаружил кодов неисправностей параметр listOfDTCAndStatus не передается.

- 6.3.2.2 Формат поля данных сообщения.

- Данный пример приведен для следующих условий:

- обнаружены два кода неисправности;

- коды неисправностей сохранены в памяти блока управления.

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Идентификатоp запpоса readDTCByStatus | - 18 | - RDTCBS |
| - #2 | - statusOfDTC=SODTC_RT | - 00 | - SODTC_RT |
| - #3 | - groupOfDTC=PG{старший байт} | - 00 | - GODTC_PG |
| - #4 | - groupOfDTC=PG{младший байт} | - 00 | - GODTC_PG |

- Таблица 6.3.2.2.1 - Пример сообщения с запросом readDTCByStatus

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Положительный ответ readDTCByStatus | - 58 | - RDTCBSPR |
| - #2 | - numberOfDTC | - 02 | - NRODTC_2 |
| - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 | - listOfDTCAndStatus=[ - DTC#1=DTC_P0120{старший байт} - DTC#1=DTC_P0120{младший байт} - statusOfDTC#1 - DTC#2=DTC_P0130{старший байт} - DTC#2=DTC_P0130{младший байт} - statusOfDTC#2 - ] | - 01 - 20 - E0 - 01 - 30 - E0 | - DTC_P0120 - DTC_P0120 - SODTC_1 - DTC_P0130 - DTC_P0130 - SODTC_2 |

- Таблица 6.3.2.2.2 - Пример положительного ответа на запрос readDTCByStatus

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Отpицательный ответ | - 7F | - NR |
| - #2 | - Идентификатоp запpоса readDTCByStatus | - 18 | - RDTCBS |
| - #3 | - responseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | - xx=[00-FF] | - RC_... |

- Таблица 6.3.2.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос readDTCByStatus

- 6.3.3 Функция readDataByLocalIdentifier.

- Данная функция позволяет тестеру запросить у блока управления набор данных, поставленный в соответствие конкретному значению параметра recordLocalIdentifier. С помощью сообщения с положительным ответом блок управления посылает тестеру заказанный набор данных.

- 6.3.3.1 Определение параметров.

- Параметр recordLocalIdentifier определяет специфичные для конкретного блока управления наборы передаваемых данных. Возможные значения данного параметра, определяемые настоящим документом, приведены в нижеследующей таблице:

| - Hex Значение | - Описание паpаметpа | - Длина блока, байт | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 01 | - afterSalesServiceRecordLocalIdentifier - Данное значение параметра означает, что тестер запрашивает данные необходимые для анализа системы управления двигателем на СТО. | - до 128 | - RLI_ASS |
| - 02 | - endOfLineRecordLocalIdentifier - Данное значение параметра означает, что тестер запрашивает данные необходимые для анализа системы управления двигателем в конце сборочной линии автомобиля. | - до 128 | - RLI_EOL |
| - 03 | - factoryTestRecordLocalIdentifier - Данное значение параметра означает, что тестер запрашивает данные необходимые для анализа блока управления двигателем при входном контроле. | - до 128 | - RLI_FT |
| - A0 | - immobilizerRecord - Данное значение параметра означает, что тестер запрашивает статус алгоритма иммобилизации блока управления | - 2 | - RLI_IR |
| - A1 | - bodySerialNumber - Данное значение параметра означает, что тестер запрашивает серийный номер кузова автомобиля. | - 7 | - RLI_BSN |
| - A2 | - engineSerialNumber - Данное значение параметра означает, что тестер запрашивает серийный номер двигателя. | - 7 | - RLI_ESN |
| - A3 | - manufacturerDate - Данное значение параметра означает, что тестер запрашивает дату изготовления автомобиля. | - 10 | - RLI_MD |

- Таблица 6.3.3.1 Определение значений параметра recordLocalIdentifier.

- Примечание: значения параметра recordLocalIdentifier равные A1h...A3h передаются блоком управления, но могут не содержать ожидаемой информации, если эта информация не была предварительно записана.

- 6.3.3.2 Формат поля данных сообщения.

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Идентификатоp запpоса readDataByLocalIdentifier | - 21 | - RDBLI |
| - #2 | - recordLocalIdentifier=RLI_BSN[см. таблицу 6.3.3.1] | - A1 | - RLI_BSN |

- Таблица 6.3.3.2.1 - Пример сообщения с запросом readDataByLocalIdentifier

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Положительный ответ readDataByLocalIdentifier | - 61 | - RDBLIPR |
| - #2 | - recordLocalIdentifier=RLI_BSN | - A1 | - RLI_BSN |
| - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 | - recordValue#1=RV_BSN {0} - recordValue#2=RV_BSN {7} - recordValue#3=RV_BSN {1} - recordValue#4=RV_BSN {2} - recordValue#5=RV_BSN {3} - recordValue#6=RV_BSN {4} - recordValue#7=RV_BSN {5} | - 30 - 37 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 | - RV_BSN - RV_BSN - RV_BSN - RV_BSN - RV_BSN - RV_BSN - RV_BSN |

- Таблица 6.3.3.2.2 - Пример положительного ответа на запрос readDataByLocalIdentifier

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Отpицательный ответ | - 7F | - NR |
| - #2 | - Идентификатоp запpоса readDataByLocalIdentifier | - 21 | - RDBLI |
| - #3 | - responseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | - xx=[00-FF] | - RC_... |

- Таблица 6.3.3.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос readDataByLocalIdentifier

- 6.3.3.3 Содержание поля данных сообщения для идентификатора RLI_ASS.

| - Байт данных | - Наименование паpаметpа | - Значение Hex | - Формула |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Положительный ответ readDataByLocalIdentifier | - 61 | - нет |
| - #2 | - afterSalesServiceRecordLocalIdentifier | - 01 | - нет |
| - #3 | - Слово комплектации 1 | - 08 | - нет |
| - #4 | - Слово комплектации 2 | - 35 | - нет |
| - #5 | - Слово режима работы 1 | - XX | - нет |
| - #6 | - Слово режима работы 2 | - XX | - нет |
| - #7 | - Слово флагов текущих неисправностей 1 | - XX | - нет |
| - #8 | - Слово флагов текущих неисправностей 2 | - XX | - нет |
| - #9 | - Слово флагов текущих неисправностей 3 | - XX | - нет |
| - #10 | - Слово флагов текущих неисправностей 4 | - XX | - нет |
| - #11 | - Температура охлаждающей жидкости | - XX | - N=E-40 [C] |
| - #12 | - Соотношение воздух/топливо | - XX | - N=14.7*(E+128)/256 |
| - #13 | - Положение дроссельной заслонки | - XX | - N=E [%] |
| - #14 | - Скорость вращения двигателя | - XX | - N=E*40 [об/мин] |
| - #15 | - Скорость вращения двигателя на холостом ходу | - XX | - N=E*10 [об/мин] |
| - #16 | - Желаемое положение регулятора холостого хода | - XX | - N=E [шагов] |
| - #17 | - Текущее положение регулятора холостого хода | - XX | - N=E [шагов] |
| - #18 | - Коэффициент коррекции времени впрыска | - XX | - N=(E+128)/256 |
| - #19 | - Угол опережения зажигания | - XX | - N=E/2 [гр.КВ], где E-знаковое |
| - Байт данных | - Наименование паpаметpа | - Значение Hex | - Формула |
| - #20 | - Скорость автомобиля | - XX | - N=E [км/час] |
| - #21 | - Напряжение бортсети | - XX | - N=5.2 +E*0.05 [В] |
| - #22 | - Желаемые обороты холостого хода | - XX | - N=E*10 [об/мин] |
| - #23 | - Напряжение на датчике кислорода | - XX | - N=1.25*(Е/256) [В] |
| - #24 | - Флаги состояния датчика кислорода | - XX | - нет |
| - #25 | - Длительность импульса впрыска (младший байт) | - XX |  |
| - #26 | - Длительность импульса впрыска (старший байт) | - XX | - N=E/125 [мсек] |
| - #27 | - Массовый расход воздуха (младший байт) | - XX |  |
| - #28 | - Массовый расход воздуха (старший байт) | - XX | - N=E/10 [кг/час] |
| - #29 | - Цикловой расход воздуха (младший байт) | - XX |  |
| - #30 | - Цикловой расход воздуха (старший байт) | - XX | - N=E/6 [мг/такт] |
| - #31 | - Часовой расход топлива (младший байт) | - XX |  |
| - #32 | - Часовой расход топлива (старший байт) | - XX | - N=E/50[л/час] |
| - #33 | - Путевой расход топлива(младший байт) | - XX |  |
| - #34 | - Путевой расход топлива(старший байт) | - XX | - N=E/128[л/100км] |
| - #35 | - Контрольная сумма ПЗУ (младший байт) | - XX | - нет |
| - #36 | - Контрольная сумма ПЗУ (старший байт) | - XX | - нет |

- Таблица 6.3.3.3.1 - Содержание поля данных для идентификатора RLI_ASS.

- Примечание: в таблице применяются следующие условные обозначения:
		  E - передаваемое значение
		  N - физическая величина.

- Перед расчетом, двухбайтные значения должны быть приведены к целочисленному типу.

- 6.3.3.3.1 Описание слова комплектации 1.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - флаг комплектации датчиком кислорода | - 1 |
| - 1 | - флаг комплектации адсорбером | - 1 |
| - 2 | - флаг комплектации клапаном рециркуляции | - 1 |
| - 3 | - флаг комплектации датчиком детонации | - 1 |
| - 4 | - флаг комплектации датчиком температуры воздуха | - 1 |
| - 5 | - флаг комплектации датчиком фазы | - 1 |
| - 6 | - флаг запрещения отсечки топлива | - 1 |
| - 7 | - флаг разрешения адаптации уставки ХХ | - 1 |

- 6.3.3.3.2 Описание слова комплектации 2.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - флаг комплектации потенциометром корректировки CO | - 1 |
| - 1 | - флаг разрешения адаптации нуля дросселя | - 1 |
| - 2 | - флаг разрешения асинхронной подачи топлива при пуске | - 1 |
| - 3 | - флаг разрешения постоянного хранения ошибок | - 1 |
| - 4 | - флаг комплектации датчиком скорости автомобиля | - 1 |
| - 5 | - флаг разрешения одновременного впрыска | - 1 |
| - 6 | - флаг разрешения асинхронного впрыска при ускорении | - 1 |
| - 7 | - не используется | - 1 |

- 6.3.3.3.3 Описание слова режима работы 1.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - признак выключения двигателя | - 1 |
| - 1 | - признак холостого хода | - 1 |
| - 2 | - признак обгащения по мощности | - 1 |
| - 3 | - признак блокировки подачи топлива | - 1 |
| - 4 | - признак зоны регулирования по датчику кислорода | - 1 |
| - 5 | - признак попадания в зону детонации | - 1 |
| - 6 | - признак разрешения продувки адсорбера | - 1 |
| - 7 | - признак сохранения результатов обучения по датчику кислорода | - 1 |

- 6.3.3.3.4 Описание слова режима работы 2.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - не используется | - нет |
| - 1 | - признак наличия холостого хода в прошлом цикле вычислений | - 1 |
| - 2 | - разрешение блокировки выхода из режима холостого хода | - 1 |
| - 3 | - признак попадания в зону детонации в прошлом цикле вычислений | - 1 |
| - 4 | - признак наличия продувки адсорбера в прошлом цикле вычислений | - 1 |
| - 5 | - признак обнаружения детонации | - 1 |
| - 6 | - признак прошлого состояния датчика кислорода | - 1 |
| - 7 | - признак текущего состояния датчика кислорода | - 1 |

- 6.3.3.3.5 Описание слова флагов текущих неисправностей 1.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - ошибка датчика синхронизации КВ | - 1 |
| - 1 | - ошибка синхронизации времени | - 1 |
| - 2 | - ошибка EEPROM | - 1 |
| - 3 | - ошибка нагревателя датчика кислорода | - 1 |
| - 4 | - ошибка датчика фазы | - 1 |
| - 5 | - ошибка сброса процессора | - 1 |
| - 6 | - ошибка ОЗУ | - 1 |
| - 7 | - ошибка ПЗУ | - 1 |

- Примечание: значение бита 3 справедливо только для блоков управления семейства “Январь-5”.

- 6.3.3.3.6 Описание слова флагов текущих неисправностей 2.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - низкое бортовое напряжение | - 1 |
| - 1 | - не используется | - 1 |
| - 2 | - не используется | - 1 |
| - 3 | - низкий уровень сигнала с датчика темп. охл. жидкости | - 1 |
| - 4 | - низкий уровень сигнала с кислородного датчика | - 1 |
| - 5 | - низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя | - 1 |
| - 6 | - низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха | - 1 |
| - 7 | - низкий уровень шума двигателя | - 1 |

- 6.3.3.3.7 Описание слова флагов текущих неисправностей 3.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - высокое бортовое напряжение | - 1 |
| - 1 | - не используется | - 1 |
| - 2 | - не используется | - 1 |
| - 3 | - высокий уровень сигнала с датчика темп. охл. жидкости | - 1 |
| - 4 | - высокий уровень сигнала с кислородного датчика | - 1 |
| - 5 | - высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя | - 1 |
| - 6 | - высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха | - 1 |
| - 7 | - высокий уровень шума двигателя | - 1 |

- 6.3.3.3.8 Описание слова флагов текущих неисправностей 4.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - обрыв датчика детонации | - 1 |
| - 1 | - нет связи с иммобилизатором | - 1 |
| - 2 | - не используется | - 1 |
| - 3 | - нет активности датчика кислорода | - 1 |
| - 4 | - нет отклика датчика кислорода при обеднении | - 1 |
| - 5 | - нет отклика датчика кислорода при обогащении | - 1 |
| - 6 | - ошибка датчика скорости автомобиля | - 1 |
| - 7 | - ошибка регулятора холостого хода | - 1 |

- 6.3.3.3.9 Описание флагов состояния датчика кислорода.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - флаг готовности датчика кислорода | - 1 |
| - 1 | - флаг разрешения нагрева датчика кислорода | - 1 |
| - 2 | - не используется | - 1 |
| - 3 | - не используется | - 1 |
| - 4 | - не используется | - 1 |
| - 5 | - не используется | - 1 |
| - 6 | - не используется | - 1 |
| - 7 | - не используется | - 1 |

- 6.3.3.4 Содержание поля данных сообщения для идентификатора RLI_EOL.

| - Байт данных | - Наименование паpаметpа | - Значение Hex | - Формула |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Положительный ответ readDataByLocalIdentifier | - 61 | - нет |
| - #2 | - endOfLineServiceRecordLocalIdentifier | - 02 | - нет |
| - #3 | - Слово комплектации 1 | - 08 | - нет |
| - #4 | - Слово комплектации 2 | - 35 | - нет |
| - #5 | - Слово режима работы 1 | - XX | - нет |
| - #6 | - Слово режима работы 2 | - XX | - нет |
| - #7 | - Температура охлаждающей жидкости | - XX | - N=E-40 [C] |
| - #8 | - Соотношение воздух/топливо | - XX | - N=14.7*(E+128)/256 |
| - #9 | - Положение дроссельной заслонки | - XX | - N=E [%] |
| - #10 | - Скорость вращения двигателя | - XX | - N=E*40 [об/мин] |
| - #11 | - Скорость вращения двигателя на холостом ходу | - XX | - N=E*10 [об/мин] |
| - #12 | - Текущее положение регулятора холостого хода | - XX | - N=E [шагов] |
| - #13 | - Коэффициент коррекции времени впрыска | - XX | - N=(E+128)/256 |
| - Байт данных | - Наименование паpаметpа | - Значение Hex | - Формула |
| - #14 | - Угол опережения зажигания | - XX | - N=E/2 [гр.КВ], где E-знаковое |
| - #15 | - Скорость автомобиля | - XX | - N=E [км/час] |
| - #16 | - Напряжение бортсети | - XX | - N=5.2 +E*0.05 [В] |
| - #17 | - Флаги состояния датчика кислорода | - XX | - Нет |
| - #18 | - Длительность импульса впрыска (младший байт) | - XX |  |
| - #19 | - Длительность импульса впрыска (старший байт) | - XX | - N=E/125 [мсек] |
| - #20 | - Массовый расход воздуха (младший байт) | - XX |  |
| - #21 | - Массовый расход воздуха (старший байт) | - XX | - N=E/10 [кг/час] |
| - #22 | - Цикловой расход воздуха (младший байт) | - XX |  |
| - #23 | - Цикловой расход воздуха (старший байт) | - XX | - N=E/6 [мг/такт] |
| - #24 | - Часовой расход топлива (младший байт) | - XX |  |
| - #25 | - Часовой расход топлива (старший байт) | - XX | - N=E/50[л/час] |
| - #26 | - Путевой расход топлива(младший байт) | - XX |  |
| - #27 | - Путевой расход топлива(старший байт) | - XX | - N=E/128[л/100км] |

                - Таблица 6.3.3.3.2 - Содержание поля данных для идентификатора RLI_EOL.

                - 6.3.3.5 Содержание поля данных сообщения для идентификатора RLI_FT.

| - Байт данных | - Наименование паpаметpа | - Значение Hex | - Формула |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Положительный ответ readDataByLocalIdentifier | - 61 | - Нет |
| - #2 | - factoryTestRecordLocalIdentifier | - 03 | - Нет |
| - #3 | - Код АЦП канала детонации | - XX | - N=E*5.0/256 [В] |
| - #4 | - Код АЦП датчика температуры охлаждающей жидкости | - XX | - N=E*5.0/256 [В] |
| - #5 | - Код АЦП датчика массового расхода воздуха | - XX | - N=E*5.0/256 [В] |
| - #6 | - Код АЦП напряжения бортсети | - XX | - N=0.287*E*5.0/256 [В] |
| - #7 | - Код АЦП канала датчика кислорода | - XX | - N=E*5.0/256 [В] |
| - #8 | - Код АЦП датчика положения дросселя | - XX | - N=E*5.0/256 [В] |
| - #9 | - Состояние порта 1 микроконтроллера | - XX | - Нет |
| - #10 | - Состояние порта 5 микроконтроллера | - XX | - Нет |
| - #11 | - Состояние порта 6 микроконтроллера | - XX | - Нет |
| - #12 | - Состояние порта 8 микроконтроллера | - XX | - Нет |

                - Таблица 6.3.3.3.3 - Содержание поля данных для идентификатора RLI_FT.

                - 6.3.3.5.1 Состояние порта 1 микроконтроллера.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - не используется | - X |
| - 1 | - управление интегратором канала детонации | - 1 |
| - 2 | - не используется | - X |
| - 3 | - не используется | - X |
| - 4 | - не используется | - X |
| - 5 | - не используется | - X |
| - 6 | - не используется | - X |
| - 7 | - управление реле вентилятора системы охлаждения | - 1 |

                - 6.3.3.5.2 Состояние порта 5 микроконтроллера.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - не используется | - X |
| - 1 | - управление реле бензонасоса | - 0 |
| - 2 | - не используется | - X |
| - 3 | - управление контрольной лампой | - 1 |
| - 4 | - управление реле кондиционера | - 1 |
| - 5 | - не используется | - X |
| - 6 | - не используется | - X |
| - 7 | - не используется | - X |

                - 6.3.3.5.3 Состояние порта 6 микроконтроллера.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 бит коэффициента усиления канала детонации (G0) | - 1 |
| - 1 | - 2 бит коэффициента усиления канала детонации (G2) | - 1 |
| - 2 | - 1 бит коэффициента усиления канала детонации (G1) | - 1 |
| - 3 | - не используется | - X |
| - 4 | - не используется | - X |
| - 5 | - не используется | - X |
| - 6 | - не используется | - X |
| - 7 | - не используется | - X |

                - Ниже приводится соответствие между состоянием порта и значением коэффициента усиления канала детонации:

| - G2 | - G1 | - G0 | - Коэффициент усиления |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 2 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 4 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 8 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 16 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 16 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 32 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 64 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 128 |

                - 6.3.3.5.4 Состояние порта 8 микроконтроллера.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - не используется | - X |
| - 1 | - вход запроса кондиционера | - 0 |
| - 2 | - вход L-линии | - 0 |
| - 3 | - не используется | - X |
| - 4 | - не используется | - X |
| - 5 | - не используется | - X |
| - 6 | - не используется | - X |
| - 7 | - не используется | - X |

                - Таблица 6.3.2.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос readDTCByStatus

                - 6.3.3.6 Содержание поля данных сообщения для идентификатора RLI_IR.

| - Байт данных | - Наименование паpаметpа | - Значение Hex | - Формула |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Положительный ответ readDataByLocalIdentifier | - 61 | - нет |
| - #2 | - immobilazerRecordLocalIdentifier | - A0 | - нет |
| - #3 | - Слово состояния 1(зарезервировано) | - XX | - нет |
| - #4 | - Слово состояния 2 | - XX | - нет |
| - #5 | - Слово идентификации системы 1 (MSB) | - XX | - нет |
| - #6 | - Слово идентификации системы 2 (LSB) | - XX | - нет |

                - 6.3.3.6.1 Слово состояния функций иммобилизации 2.

| - Бит | - Наименование | - Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - не используется | - X |
| - 1 | - не используется | - X |
| - 2 | - не используется | - X |
| - 3 | - не используется | - X |
| - 4 | - ошибка связи с иммобилизатором | - 0 |
| - 5 | - разрешение запуска | - 0 |
| - 6 | - режим обучения разрешен | - 0 |
| - 7 | - функции иммобилизации активированы | - 0 |

                - 6.3.4 Функция readMemoryByAddress.

                - Данная функция позволяет тестеру запросить из памяти(memoryType) блока управления набор данных, определенной длины(memorySize), начиная с конкретного адреса(high&low Address). С помощью сообщения с положительным ответом блок управления посылает тестеру заказанный набор данных.

                - 6.3.4.1 Определение параметров.

                - Параметр memoryType определяет тип запрашиваемой области памяти. Параметр memoryAddress задает начальный адрес запрашиваемой области памяти в диапазоне (FD00h...FEFFh). Параметр memorySize определяет длину запрашиваемой области памяти. Возможные значения данных параметров, определяемые настоящим документом, приведены в нижеследующей таблице:

| - Hex Значение | - Описание паpаметpа | - Сокращение |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - ExternalMemoryType - Данное значение параметра означает, что тестер запрашивает данные из внешней памяти микроконтроллера блока управления. | - MT_XRAM |

                - Таблица 6.3.4.1.1 Определение значений параметра memoryType.

| - Hex Значение | - Описание паpаметpа | - Сокращение |
| --- | --- | --- |
| - 1h...78h | - MemorySize - Данное значение параметра определяет длину запрашиваемого блока памяти. | - MS |

                - Таблица 6.3.4.1.2 Определение значений параметра memorySize.

                - 6.3.4.2 Формат поля данных сообщения.

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Идентификатоp запpоса readMemoryByAddress | - 23 | - RMBA |
| - #2 | - MemoryType=MT_XRAM[см. таблицу 6.3.4.1.1] | - 0 | - MT_XRAM |
| - #3 | - MemoryAddress=FDh (High Byte) | - FD | - MA_... |
| - #4 | - MemoryAddress=00h (Low Byte) | - 0 | - MA_... |
| - #5 | - MemorySize=4 байта [см. таблицу 6.3.4.1.2] | - 4 | - MS_... |

                - Таблица 6.3.4.2.1 - Пример сообщения с запросом readMemoryByAddress

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Положительный ответ readMemoryByAddress | - 63 | - RMBAPR |
| - #2 - #3 - #4 - #5 | - RecordValue#1=RV_RMBA - RecordValue#2=RV_RMBA - RecordValue#3=RV_RMBA - RecordValue#4=RV_RMBA | - xx - xx - xx - xx | - RV_BSN - RV_BSN - RV_BSN - RV_BSN |

                - Таблица 6.3.4.2.2 - Пример положительного ответа на запрос readMemoryByAddress

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Отpицательный ответ | - 7F | - NR |
| - #2 | - Идентификатоp запpоса readMemoryByAddress | - 23 | - RMBA |
| - #3 | - ResponseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | - xx=[00-FF] | - RC_... |

                - Таблица 6.3.4.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос readMemoryByAddress

                - 6.3.5 Функция writeDataByLocalIdentifier.

                - Данная функция позволяет тестеру записать в блок управления некоторые данные, набор которых, определяется значением параметра recordLocalIdentifier.

                - 6.3.5.1 Определение параметров.

                - Параметр recordLocalIdentifier определяет специфичные для конкретного блока управления наборы передаваемых данных. Возможные значения данного параметра, определяемые настоящим документом, приведены в нижеследующей таблице:

| - Hex Значение | - Описание паpаметpа | - Длина блока, байт | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 90 | - vehicleIdentificationNumber - Данное значение параметра означает, что тестер посылает идентификационный номер автомобиля для сохранения его в блоке управления. | - 19 | - RLI_VIN |
| - 98 | - repairShopCode - Данное значение параметра означает, что тестер посылает код запасных частей для сохранения его в блоке управления. | - 7 | - RLI_RSC |
| - A1 | - bodySerialNumber - Данное значение параметра означает, что тестер посылает серийный номер кузова автомобиля для сохранения его в блоке управления. | - 7 | - RLI_BSN |
| - A2 | - engineSerialNumber - Данное значение параметра означает, что тестер посылает серийный номер двигателя для сохранения его в блоке управления. | - 7 | - RLI_ESN |
| - A3 | - manufacturerDate - Данное значение параметра означает, что тестер посылает дату производства автомобиля для сохранения его в блоке управления. | - 10 | - RLI_MD |

                - Таблица 6.3.5.1 Определение значений параметра recordLocalIdentifier.

                - Примечание: все значения передаются в формате ASCII.

                - 6.3.5.2 Формат поля данных сообщения.

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Идентификатоp запpоса writeDataByLocalIdentifier | - 3B | - WDBLI |
| - #2 | - recordLocalIdentifier=RLI_VIN[см. таблицу 6.3.4.1] | - 90 | - RLI_VIN |
| - #3 | - vehicleIdentificationNumber {V} | - 56 | - VIN |
| - #4 | - vehicleIdentificationNumber {A} | - 41 | - VIN |
| - #5 | - vehicleIdentificationNumber {Z} | - 5A | - VIN |
| - #6 | - vehicleIdentificationNumber {2} | - 32 | - VIN |
| - #7 | - vehicleIdentificationNumber {1} | - 31 | - VIN |
| - #8 | - vehicleIdentificationNumber {0} | - 30 | - VIN |
| - #9 | - vehicleIdentificationNumber {8} | - 38 | - VIN |
| - #10 | - vehicleIdentificationNumber {3} | - 33 | - VIN |
| - #11 | - vehicleIdentificationNumber {-} | - 2D | - VIN |
| - #12 | - vehicleIdentificationNumber {0} | - 30 | - VIN |
| - #13 | - vehicleIdentificationNumber {0} | - 30 | - VIN |
| - #14 | - vehicleIdentificationNumber {0} | - 30 | - VIN |
| - #15 | - vehicleIdentificationNumber {0} | - 30 | - VIN |
| - #16 | - vehicleIdentificationNumber {0} | - 30 | - VIN |
| - #17 | - vehicleIdentificationNumber {1} | - 31 | - VIN |
| - #18 | - vehicleIdentificationNumber {0} | - 30 | - VIN |
| - #19 | - vehicleIdentificationNumber {-} | - 2D | - VIN |
| - #20 | - vehicleIdentificationNumber {2} | - 32 | - VIN |
| - #21 | - vehicleIdentificationNumber {0} | - 30 | - VIN |

                - Таблица 6.3.5.2.1 - Пример сообщения с запросом writeDataByLocalIdentifier

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Положительный ответ writeDataByLocalIdentifier | - 7B | - WDBLIPR |
| - #2 | - recordLocalIdentifier=RLI_VIN | - 90 | - RLI_VIN |

                - Таблица 6.3.5.2.2 - Пример положительного ответа на запрос writeDataByLocalIdentifier

| - Байт данных | - Имя паpаметpа | - Значение Hex | - Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| - #1 | - Отpицательный ответ | - 7F | - NR |
| - #2 | - Идентификатоp запpоса writeDataByLocalIdentifier | - 3B | - WDBLI |
| - #3 | - responseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | - xx=[00-FF] | - RC_... |

                - Таблица 6.3.5.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос writeDataByLocalIdentifier

                - 6.4 Функции управления входами/выходами и переменными.

                - 6.4.1 Функция inputOutputControlByLocalIdentifier.

                - Данная функция используется тестером, чтобы иметь возможность управления и контроля входов/выходов и некоторыми внутренними переменными блока управления. Как правило, блок управления должен посылать сообщение с положительным ответом, только после полного выполнения запрошенного действия. В отдельных случаях, допускается посылка сообщения с положительным ответом до полного завершения запрашиваемого действия. Например: требуется установить новое значение оборотов холостого хода. Такая процедура потребует значительного времени и в этом случае целесообразно послать сообщение с положительным ответом не дожидаясь полного завершения действия.

                - 6.4.1.1 Определение параметров.

                - Параметр inputOutputLocalIdentifier используется данной функцией, чтобы однозначно определить идентификационный номер входа, выхода или внутренней переменной. Ниже приводится список поддерживаемых в данной реализации диагностического протокола значений параметра inputOutputLocalIdentifier блока управления Motronic M1.5.4N.

| - Hex Значение | - Описание параметра | - Сокращение |
| --- | --- | --- |
| - 01 | - injector1OutputControl - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление форсункой 1. | - I1OC |
| - 02 | - injector2OutputControl - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление форсункой 2. | - I2OC |
| - 03 | - injector3OutputControl - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление форсункой 3. | - I3OC |
| - 04 | - injector4OutputControl - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление форсункой 4. | - I4OC |
| - 05 | - ignition1OutputControl - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление катушкой зажигания 1и 4 цилиндров. | - IGN1OC |
| - 06 | - ignition2OutputControl - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление катушкой зажигания 2 и 3 цилиндров. | - IGN2OC |
| - 09 | - fuelPumpRelayOutputControl - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление реле бензонасоса. | - FPROC |
| - 0A | - coolingSytemFanRelayOutputControl - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление реле вентилятора системы охлаждения двигателя. | - CSFROC |
| - 0B | - airConditionRelayOutputControl - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление реле кондиционера. | - ACROC |
| - 0C | - malfunctionIndicationLampOutputControl - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление лампой индикации неисправностей. | - MILOC |
| - 0D | - canisterPurgeValveOutputControl - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление клапаном продувки адсорбера. | - CPVOC |
| - 41 | - idleStepMotorPositionAdjustment - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление положением регулятора холостого хода. | - ISMPA |
| - 42 | - idleEngineSpeedAdjustment - Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает прямое управление оборотами холостого хода. | - IESA |

                - Таблица 6.4.1.1.1 Определение значений параметра inputOutputLocalIdentifier.

                - Параметр controlOption представляет собой последовательность данных, которая однозначно определяет каким образом блок управления должен выполнить запрашиваемое действие.

                - Первым байтом последовательности данных controlOption является параметр inputOutputControlParameter, который используется чтобы управлять различными состояниями входов/выходов и внутренних переменных блока управления. Возможные значения этого параметра описаны в нижеследующей таблице:

| Hex Значение | Описание параметра | Сокращение |
| --- | --- | --- |
| 00 | returnControlToECU Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер больше не управляет входом/выходом или внутренней переменной определяемой inputOutputLocalIdentifier. | RCTECU |
| 01 | reportCurrentState Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает текущее состояние входа/выхода или внутренней переменной определяемой inputOutputLocalIdentifier. | RCS |
| 02 | reportIOConditions Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает условия для управления входом/выходом или внутренней переменной определяемой inputOutputLocalIdentifier. | RIOC |
| 03 | reportIOScaling Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает способ масштабирования входа/выхода или внутренней переменной определяемой inputOutputLocalIdentifier. | RIOS |
| 04 | resetToDefault Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает сброс входа/выхода или внутренней переменной определяемой inputOutputLocalIdentifier в состояние по умолчанию. | RTD |
| 05 | freezeCurrentState Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает “заморозить” текущее состояние входа/выхода или внутренней переменной определяемой inputOutputLocalIdentifier. | FCS |
| 06 | executeControlOption Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает выполнить действие определяемое последовательностью данных controlOption. | ECO |
| 07 | shortTermAdjustment Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает подстройку состояния входа/выхода или внутренней переменной определяемой inputOutputLocalIdentifier в ОЗУ до значения передаваемого в последовательности controlOption. | STA |
| 08 | longTermAdjustment Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает подстройку состояния входа/выхода или внутренней переменной определяемой inputOutputLocalIdentifier в EEPROM до значения передаваемого в последовательности controlOption. | LTA |
| 09 | reportIOCalibrationParameters Данное значение параметра информирует блок управления, что тестер запрашивает калибровочные данные для входа/выхода или внутренней переменной определяемой inputOutputLocalIdentifier. | RIOCP |

Таблица 6.4.1.1.2 Определение значений параметра inputOutputControlParameter.

6.4.4.2 Формат поля данных сообщения для параметра shortTermAdjustment.

| Байт данных | Имя параметра | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Идентификатоp запpоса inputOutputControlByLocalIdentifier | 30 | IOCBLI |
| #2 | inputOutpuLocalId=“Желаемое значение холостого хода” | 42 | IOLI_IESA |
| #3 #4 | controlOption=[ InputOutputControlParameter=STA ControlState#1=EngineSpeed {1000 об/мин} ] | 07 64 | IOCP_STA CS_ES |

Таблица 6.4.4.2.1 - Пример сообщения с запросом inputOutputControlByLocalIdentifier

| Байт данных | Имя параметра | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Положительный ответ inputOutputControlByLocalIdentifier | 70 | IOCBLIPR |
| #2 | inputOutpuLocalId=“Желаемое значение холостого хода” | 42 | IOLI_IESA |
| #3 #4 #5 #6 #7 | controlOption=[ InputOutputControlParameter=STA ControlStatus#1=DesiredIAC {50 шагов} ControlStatus#1=CurrentIAC {30 шагов} ControlStatus#3=CurrentEngineSpeed {820 об/мин} ControlStatus#4=DesiredEngineSpeed {1000 об/мин} ] | 07 32 1E 52 64 | IOCP_STA CS_DIAC CS_CIAC CS_CES CS_DES |

Таблица 6.4.4.2.2 - Пример положительного ответа на запрос inputOutputControlByLocalIdentifier

| Байт данных | Имя параметра | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Отpицательный ответ | 7F | NR |
| #2 | Идентификатоp запроса inputOutputControlByLocalIdentifier | 30 | IOCBLI |
| #3 | responseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | xx=[00-FF] | RC_... |

Таблица 6.4.4.2.3 - Пример отрицательного ответа на запрос inputOutputControlByLocalIdentifier

6.4.4.3 Формат поля данных сообщения для параметра OutputControl.

| Байт данных | Имя параметра | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Идентификатоp запроса inputOutputControlByLocalIdentifier | 30 | IOCBLI |
| #2 | inputOutpuLocalId= injectorsOutputControl | 01 | IOLI_IESA |
| #3 #4 | controlOption=[ InputOutputControlParameter=ECO ControlState#1= Output On ] | 06 01 | IOCP_ECO CS_OON |

Таблица 6.4.4.3.1 - Пример сообщения с запросом inputOutputControlByLocalIdentifier

| Байт данных | Имя параметра | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Положительный ответ inputOutputControlByLocalIdentifier | 70 | IOCBLIPR |
| #2 | inputOutpuLocalId= injectorsOutputControl | 01 | IOLI_IESA |
| #3 #4 | controlOption=[ InputOutputControlParameter=ECO ControlStatus#1=Actual Output State ] | 06 01 | IOCP_ECO CS_AOS |

Таблица 6.4.4.3.2 - Пример положительного ответа на запрос inputOutputControlByLocalIdentifier

| Байт данных | Имя параметра | Значение Hex | Сокращение |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Отpицательный ответ | 7F | NR |
| #2 | Идентификатоp запроса inputOutputControlByLocalIdentifier | 30 | IOCBLI |
| #3 | responseCode=[Код ответа { табл. 5.4 }] | xx=[00-FF] | RC_... |

Таблица 6.4.4.3.3 - Пример отрицательного ответа на запрос inputOutputControlByLocalIdentifier

6.4.4.4 Поддерживаемые значения параметра InputOutputControl.

| InputrOutputLocalIdentifier | Значение | InputOutputControlParameter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Hex | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Injector1 Output Control | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Injector2 Output Control | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Injector3 Output Control | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Injector4 Output Control | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ignition1 Output Control | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ignition2 Output Control | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuel Pump Relay Output Control | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cooling Sytem Fan Relay Output Control | 0A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Condition Relay Output Control | 0B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malfunction Indication Lamp Output Control | 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Canister Purge Valve Output Control | 0D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IdleStepMotorPositionAdjustment | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IdleEngineSpeedAdjustment | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.4.4.4.1 - Поддерживаемые значения параметра InputOutputControl

Примечание: знаком  помечены поддерживаемые в данной реализации
		значения параметра InputOutputControl.

Внимание:   если выполнялись запросы со значениями параметра
		InputOutputControl равными 06h или 07h, в завершение,
		обязательно выполнение запроса со значением этого 
		параметра равным 00h, что позволит передать управление
		устройством основной программе.

Приложение 1

Поддерживаемые коды неисправностей.

| Обозначение SAE | Наименование | Значение Hex |
| --- | --- | --- |
| P0102 | Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха | 0102 |
| P0103 | Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха | 0103 |
| P0117 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости | 0117 |
| P0118 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости | 0118 |
| P0122 | Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя | 0122 |
| P0123 | Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя | 0123 |
| P0131 | Низкий уровень сигнала с датчика кислорода | 0131 |
| P0132 | Высокий уровень сигнала с датчика кислорода | 0132 |
| P0134 | Нет активности датчика кислорода | 0134 |
| P0135 | Обрыв нагревателя датчика кислорода | 0135 |
| P0171 | Система слишком бедная | 0171 |
| P0172 | Система слишком богатая | 0172 |
| P0201 | Цепь управления форсункой №1, обрыв | 0201 |
| P0202 | Цепь управления форсункой №2, обрыв | 0202 |
| P0203 | Цепь управления форсункой №3, обрыв | 0203 |
| P0204 | Цепь управления форсункой №4, обрыв | 0204 |
| P0261 | Цепь управления форсункой №1, замкнута на землю | 0261 |
| P0262 | Цепь управления форсункой №1, замкнута на +12В | 0262 |
| P0264 | Цепь управления форсункой №2, замкнута на землю | 0264 |
| P0265 | Цепь управления форсункой №2, замкнута на +12В | 0265 |
| P0267 | Цепь управления форсункой №3, замкнута на землю | 0267 |
| P0268 | Цепь управления форсункой №3, замкнута на +12В | 0268 |
| P0270 | Цепь управления форсункой №4, замкнута на землю | 0270 |
| P0271 | Цепь управления форсункой №4, замкнута на +12В | 0271 |
| P0325 | Обрыв датчика детонации | 0325 |
| P0327 | Низкий уровень шума двигателя | 0327 |
| P0328 | Высокий уровень шума двигателя | 0328 |
| P0335 | Ошибка датчика синхронизации КВ | 0335 |
| P0340 | Ошибка датчика фазы | 0340 |
| P0443 | Неисправность управления клапаном продувки адсорбера | 0443 |
| P0480 | Неисправность цепи управления вентилятором №1 | 0480 |
| P0501 | Ошибка датчика скорости автомобиля | 0501 |
| P0505 | Ошибка регулятора холостого хода | 0505 |
| P0562 | Низкое бортовое напряжение | 0562 |
| P0563 | Высокое бортовое напряжение | 0563 |
| Обозначение SAE | Наименование | Значение Hex |
| P0601 | Ошибка ПЗУ | 0601 |
| P0603 | Ошибка ОЗУ | 0603 |
| P1410 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12В | 1410 |
| P1425 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю | 1425 |
| P1426 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв | 1426 |
| P1501 | Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на землю | 1501 |
| P1502 | Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на +12В | 1502 |
| P1509 | Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка | 1509 |
| P1513 | Цепь управления регулятором холостого хода, замыкание на землю | 1513 |
| P1514 | Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12В | 1514 |
| P1541 | Цепь управления реле бензонасоса, обрыв | 1541 |
| P1600 | Нет связи с иммобилизатором | 1600 |
| P1602 | Пропадание напряжения бортсети | 1602 |
| P1603 | Ошибка EEPROM | 1603 |
| P1612 | Ошибка сброса блока управления | 1612 |

Лист изменений

## Дата: 25.10.2000

                - Для таблиц параметров RLI_ASS и RLI_EOL исправлены формулы пересчета угла опережения зажигания.

                - В параметре RLI_IR появилась возможность идентификации системы иммобилизации.